КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

щитовых деталей модульной программы “Классика” ВТ (витрина)

| № | Наименование | Количество | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стенка боковая | 2 | 2064х420 |
| 2 | Перегородка | 2 | 1410х420 |
| 3 | Перегородка | 2 | 638х420 |
| 4 | Крышка | 1 | 1200х442 |
| 5 | Основание | 1 | 1200х442 |
| 6 | Стенка горизонтальная | 1 | 1168х420 |
| 7 | Полка | 3 | 396х410 |
| 8 | Полка | 2 | 372х410 |
| 9 | Полка стеклянная | 3 | 365х400 |
| 10 | Створка стеклянная | 2 | 1402х396 |
| 11 | Створка | 2 | 650х396 |
| 12 | Фасад ящика | 3 | 214х396 |
| 13 | Стенка ящика | 6 | 160х400 |
| 14 | Стенка ящика | 6 | 328х148 |
| 15 | Дно ящика ЛДВП | 3 | 340х395 |
| 16 | Стенка задняя ЛДВП | 2 | 1430х388 |
| 17 | Стенка задняя ЛДВП | 1 | 1430х414 |
| 18 | Стенка задняя ЛДВП | 3 | 658х397 |
| 19 | Зеркало | 2 | 1410х366 |

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

фурнитуры модульной программы “Классика” ВТ (витрина)

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Евровинт | 36(+12 еврозаглушек*+ключ) |
| 2 | Эксцентриковая стяжка | 16 (+16 винтов + 16 заглушек) |
| 3 | Шкант | 20 |
| 4 | Полкодержатель с силиконом | 32 |
| 5 | Полкодержатель | 20 |
| 6 | Опора | 6(+24 шурупа 4х16) |
| 7 | Петля 4х шарнирная | 8(+32 шурупа 4х16) |
| 8 | Направляющие ящика | 3к (+42 шурупа 4х16) |
| 9 | Ручка | 7(+8 шурупов 4х30+6 прессшайб 4х16) |
| 10 | Гвозди | 140(+40 шайб) |
| 11 | Паспорт | 1 |

* Еврозаглушка ставится только на видимые отверстия

СХЕМА СБОРКИ

* Внимание: Винт эксценриковой стяжки (поз.2) на фасаде ящика (поз.12) прикручивается в отверстия- 26мм от торцевой стороны.