| 7 Сборка углового дивана 2т-1пф (1пф-2т) «Альмисса» 1 2 6 4 5 - Освободить мебель от упаковки. - Установить опоры на короб дивана при помощи саморезов -4 шт. согласно (рис). - Закрепить спинку на коробе при помощи винтов с полусферической головкой с пресшайбой – 4 шт. согласно (рис). Выдвигать сиденье дивана необходимо за тканевый ремешок. Для этого нужно встать по центру от сиденья, и потянуть на себя ремешок до полного выдвижения. При необходимости сменить сторону угла необходимо: - Перевернуть оттоманку на внутреннюю сторону. - Расстегнуть молнию на донышке короба оттоманки. - Отсоединить боковину от короба, выкрутив болты. - Закрепить боковину с оттоманки на противоположную сторону короба оттоманки при помощи своих же болтов. - Застегнуть молнию на донышке короба оттоманки. - Выдвинуть сиденье дивана и отсоединить боковину от короба дивана, выкрутив болты. - Закрепить боковину с дивана на противоположную сторону короба дивана при помощи своих же болтов. - Застегнуть молнию на донышке короба оттоманки. - Установить оттоманку на опоры. Закрепить оттоманку с диваном при помощи болтов М10х50 – 2шт. и шайб 10 – 2 шт. |  | - Закрепить опору колесную на внутренней стороне сиденья как показано на (рис), при помощи винтов М6х20 – 4шт. - Установить опоры на боковину большую согласно (рис) при помощи саморезов – 4 шт. - Закрепить боковину с нужной стороны короба дивана при помощи болтов М8х50 – 2шт., шайб 8 – 2 шт. - Установить опоры на короб оттоманки при помощи саморезов -4 шт. согласно (рис). - Закрепить боковину малую на короб оттоманки при помощи болтов М8х45 – 2 шт. Болты крепить через усовые гайки. - Закрепить спинку оттоманки на коробе оттоманки при помощи болтов М8х50 – 2 шт., шайб 8 – 2 шт. 10. Закрепить оттоманку с диваном при помощи болтов М10х50 – 2шт. и шайб 10 – 2 шт. 12. Сборку осуществлять в количестве человек - не менее 2-х. Комплектовочная ведомость поз.; Наименование; Кол-во, шт.. 1; Сиденье дивана; 1. 2; Спинка дивана; 1. 3; Короб дивана; 1. 4; Боковина большая; 1. 5; Боковина малая; 1. 6; Короб оттоманки; 1. 7; Спинка оттоманки; 1. 8; Подспинные подушки; 3. Фурнитура. 1; Болт М8х50; 4. 2; Болт М8х45; 2. 2; Шайба 8; 4. 3; Болт М10х50; 2. 4; Шайба 10; 2. 5; Саморезы 3,5х40; 12. 6; Опора коническая пластик под саморез Н=35мм.; 12. 7; Винт с полусферич. гол. с пресшайбой М6х30 мм.; 4. 9; Винт М6х20; 4. 10; Опора колесная Ш 238; 2. |
| --- | --- | --- |