КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

щитовых деталей модульной программы “Классика”

ТБ-2 (тумба)

| № | Наименование | Количество | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стенка боковая | 2 | 658х470 |
| 2 | Перегородка | 2 | 658х470 |
| 3 | Крышка | 1 | 1200х492 |
| 4 | Основание | 1 | 1200х492 |
| 5 | Полка | 2 | 372х460 |
| 6 | Створка | 2 | 650х396 |
| 7 | Фасад ящика | 3 | 214х396 |
| 8 | Стенка ящика | 6 | 160х400 |
| 9 | Стенка ящика | 6 | 328х148 |
| 10 | Дно ящика ЛДВП | 3 | 340х395 |
| 11 | Стенка задняя ЛДВП | 3 | 684х397 |

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

фурнитуры модульной программы “Классика”

ТБ-2 (тумба)

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Евровинт | 20(+8 еврозаглушек*+ключ) |
| 2 | Эксцентрик | 20(+20 винтов+20 заглушек) |
| 3 | Шкант | 8 |
| 4 | Опора | 6(+24 шурупа 4х16) |
| 5 | Направляющие ящика | 3к(+42 шурупа 4х16) |
| 6 | Ручка | 5(+4 шурупа 4х30+6 пессшайб 4х16) |
| 7 | Петля 4х шарнирная | 4(+16 шурупов 4х16) |
| 8 | Гвозди | 80(+14 шайб) |
| 9 | Паспорт | 1 |

* Еврозаглушка ставится только на видимые отверстия

СХЕМА СБОРКИ

* Внимание: Винт эксценриковой стяжки (поз.2) на фасаде ящика (поз.7) прикручивается в отверстия- 26мм от торцевой стороны.