КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

щитовых деталей модульной программы “Классика”

ПЯ (пенал с ящиками)

| № | Наименование | Количество | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стенка боковая | 2 | 2064х420 |
| 2 | Крышка | 1 | 400х442 |
| 3 | Основание | 1 | 400х442 |
| 4 | Стенка горизонтальная | 1 | 368х420 |
| 5 | Полка | 3 | 364х410 |
| 6 | Створка | 1 | 1402х396 |
| 7 | Фасад ящика | 3 | 214х396 |
| 8 | Стенка ящика | 6 | 160х400 |
| 9 | Стенка ящика | 6 | 312х148 |
| 10 | Дно ящика ЛДВП | 3 | 324х395 |
| 11 | Стенка задняя ЛДВП | 1 | 2090х395 |

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

фурнитуры модульной программы “Классика”

ПЯ (пенал с ящиками)

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Евровинт | 24(+12 еврозаглушек*+ключ) |
| 2 | Эксцентриковая стяжка | 12 (+12 винтов + 12 заглушек) |
| 3 | Шкант | 12 |
| 4 | Полкодержатель | 12 |
| 5 | Опора | 4(+16 шурупов 4х16) |
| 6 | Петля 4х шарнирная | 2(+4 шурупа 4х16) |
| 7 | Направляющие ящика | 3к (+42 шурупа 4х16) |
| 8 | Ручка | 4(+2 шурупа 4х30+6 прессшайбы 4х16) |
| 9 | Гвозди | 70 |
| 10 | Стяжка секционная | 2 |
| 11 | Паспорт | 1 |

* Еврозаглушка ставится только на видимые отверстия

СХЕМА СБОРКИ