КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

щитовых деталей набора корпусной мебели

Стол журнальный “ОПТИМА”

| № | Название | Кол-во | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол | 1 | 700х420 |
| 2 | Основание | 1 | 700х420 |
| 3 | Стенка боковая | 4 | 500х80 |
| 4 | Планка | 2 | 340х80 |
| 5 | Стенка горизонтальная | 1 | 500х340 |

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

фурнитуры набора корпусной мебели

Стол журнальный “ОПТИМА”

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Евровинт | 12(+8еврозаглушек +1 ключ) |
| 2 | Эксцентрик | 4(+4 винта эксцентрика + 4 заглушки) |
| 3 | Опора колёсная | 4(+ 16 шурупов 4х16) |

*- Еврозаглушка ставится только на видимые отверстия

СХЕМА СБОРКИ