КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

щитовых деталей корпусной мебели  «ПАРУС»

| № | Наименование | Количество | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стенка боковая | 1 | 1980х320 |
| 2 | Стенка боковая | 1 | 1900х320 |
| 3 | Перегородка | 1 | 1740х320 |
| 4 | Основание | 1 | 1000х356 |
| 5 | Стенка горизонтальная | 1 | 844х320 |
| 6 | Стенка горизонтальная | 4 | 414х320 |
| 7 | Стенка горизонтальная | 1 | 320х270 |
| 8 | Стенка горизонтальная | 2 | 320х250 |
| 9 | Стенка горизонтальная | 2 | 320х200 |
| 10 | Полка | 2 | 410х310 |
| 11 | Створка | 2 | 1350х440 |
| 12 | Стенка передняя | 2 | 1900х296 |
| 13 | Фасад ящика | 1 | 120х316 |
| 14 | Стенка ящика | 2 | 100х250 |
| 15 | Стенка ящика | 2 | 88х264 |
| 16 | Дно ящика (ЛДВП) | 1 | 276х245 |

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

фурнитуры корпусной мебели  «ПАРУС»

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Евровинт | 39 (+ 26 еврозаглушек* + 1 ключ) |
| 2 | Эксцентрик | 20 (+ 20 винтов + 20 заглушек) |
| 3 | Полкодержатель | 8 |
| 4 | Направляющие ящика | 1к (+8 шурупов 4х16) |
| 5 | Опора | 6 (+24 шурупа 4х16) |
| 6 | Петля 4Х шарнирная | 6 (+ 24 шурупа 4х16) |
| 7 | Ручка | 3 (+ 6 саморезов 4х25) |
| 8 | Гвозди (для ящика) | 10 |
| 9 | Паспорт | 1 |

* Еврозаглушка ставится только на видимые отверстия

СХЕМА СБОРКИ