КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

щитовых деталей модульной программы “КЛАССИКА” ШМ-2 (шкаф многофункциональный)

| № | Наименование | Количество | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стенка боковая | 4 | 1412х320 |
| 2 | Стенка боковая | 2 | 440х520 |
| 3 | Перегородка | 2 | 440х520 |
| 4 | Перегородка | 1 | 384х320 |
| 5 | Перегородка | 1 | 160х320 |
| 6 | Перегородка | 1 | 266х520 |
| 7 | Перегородка | 1 | 158х520 |
| 8 | Стол | 1 | 2000х542 |
| 9 | Стенка горизонтальная | 2 | 1200х320 |
| 10 | Стенка горизонтальная | 1 | 1184х520 |
| 11 | Крышка | 1 | 2000х342 |
| 12 | Основание | 1 | 2000х542 |
| 13 | Полка (стекло) | 6 | 365х310 |
| 14 | Створка | 2 | 432х396 |
| 15 | Створка | 2 | 596х396 |
| 16 | Створка (стекло) | 2 | 1402х396 |
| 17 | Фасад ящика | 2 | 278х596 |
| 18 | Стенка ящика | 4 | 224х450 |
| 19 | Стенка ящика | 4 | 212х528 |
| 20 | Дно ящика ЛДВП | 2 | 540х445 |
| 21 | Задняя стенка ЛДВП | 1 | 1214х404 |
| 22 | Задняя стенка ЛДВП | 1 | 1214х180 |
| 23 | Задняя стенка ЛДВП | 2 | 1432х388 |
| 24 | Задняя стенка ЛДВП | 1 | 1995х460 |
| 25 | Зеркало | 2 | 1410х366 |

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

фурнитуры модульной программы “КЛАССИКА”  ШМ-2 (шкаф многофункциональный)

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Евровинт | 54 (+28 еврозаглушек*+ключ) |
| 2 | Эксцентриковая стяжка | 20 (+20 винтов + 20 заглушек) |
| 3 | Шкант | 38 |
| 4 | Опора | 8 (+32 шурупа 4х16) |
| 5 | Направляющие ящика 450мм | 2к. (+28 шурупов 4х16) |
| 6 | Петля 4х шарнирная | 8 (+48 шурупов 4х16) |
| 7 | Петля 4х шарнирная вкладная | 4 (+16 шурупов 4х16) |
| 8 | Лифт газовый | 4 (+20 шурупов 3х12) |
| 9 | Полкодержатель | 32 |
| 10 | Ручка | 8 (+12 шурупов 4х30+4 прессшайбы 4х16) |
| 11 | Гвозди | 170(+32 шайб) |

* Еврозаглушка ставится только на видимые отверстия

СХЕМА СБОРКИ

* Внимание: Винт эксценриковой стяжки (поз.2) на фасаде ящика (поз.17) прикручивается в отверстия- 26мм от торцевой стороны.