КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

щитовых деталей модульной программы “КЛАССИКА”

ШМ-3 (шкаф многофункциональный)

| № | Наименование | Количество | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стенка боковая | 2 | 1412х320 |
| 2 | Стенка боковая | 2 | 440х520 |
| 3 | Перегородка | 1 | 266х520 |
| 4 | Перегородка | 1 | 158х520 |
| 5 | Перегородка | 1 | 384х320 |
| 6 | Перегородка | 1 | 160х320 |
| 7 | Крышка | 1 | 1200х342 |
| 8 | Стол | 1 | 1200х542 |
| 9 | Стенка горизонтальная | 2 | 1168х320 |
| 10 | Стенка горизонтальная | 1 | 1168х520 |
| 11 | Основание | 1 | 1200х542 |
| 12 | Створка | 2 | 596х396 |
| 13 | Фасад ящика | 2 | 278х596 |
| 14 | Стенка ящика | 4 | 224х450 |
| 15 | Стенка ящика | 4 | 212х520 |
| 16 | Дно ящика ЛДВП | 2 | 532х445 |
| 17 | Стенка задняя ЛДВП | 1 | 1195х404 |
| 18 | Стенка задняя ЛДВП | 1 | 1195х180 |
| 19 | Стенка задняя ЛДВП | 1 | 1195х466 |

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

фурнитуры модульной программы “КЛАССИКА”

ШМ-3 (шкаф многофункциональный)

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Евровинт | 42 (+20 еврозаглушек*+ключ) |
| 2 | Эксцентриковая стяжка | 16 (+16 винтов + 16 заглушек) |
| 3 | Шкант | 30 |
| 4 | Опора | 6 (+24 шурупа 4х16) |
| 5 | Направляющие ящика 450мм | 2к. (+28 шурупов 4х16) |
| 6 | Петля 4х шарнирная вкладная | 4 (+16 шурупов 4х16) |
| 7 | Лифт газовый | 4 (+20 шурупов 3х12) |
| 8 | Ручка | 4 (+4 шурупов 4х30 +4 прессшайбы 4х16) |
| 9 | Гвозди | 120(+шайба 12) |

* Еврозаглушка ставится только на видимые отверстия

СХЕМА СБОРКИ

* Внимание: Винт эксценриковой стяжки (поз.2) на фасаде ящика (поз.13) прикручивается в отверстия- 26мм от одной торцевой стороны и 34мм от другой.